Лабораторная работа - Конфигурация безопасности коммутатора

Топология

Таблица адресации

| Устройство | interface/vlan | IP-адрес | Маска подсети |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | G0/0/1 | 192.168.10.1 | 255.255.255.0 |
| R1 | Loopback 0 | 10.10.1.1 | 255.255.255.0 |
| S1 | VLAN 10 | 192.168.10.201 | 255.255.255.0 |
| S2 | VLAN 10 | 192.168.10.202 | 255.255.255.0 |
| PC A | NIC | DHCP | 255.255.255.0 |
| PC B | NIC | DHCP | 255.255.255.0 |

Цели

Часть 1. Настройка основного сетевого устройства

Создайте сеть.

Настройте маршрутизатор R1.

Настройка и проверка основных параметров коммутатора

Часть 2. Настройка сетей VLAN

Сконфигруриуйте VLAN 10.

Сконфигруриуйте SVI для VLAN 10.

Настройте VLAN 333 с именем Native на S1 и S2.

Настройте VLAN 999 с именем ParkingLot на S1 и S2.

Часть 3: Настройки безопасности коммутатора.

Реализация магистральных соединений 802.1Q.

Настройка портов доступа

Безопасность неиспользуемых портов коммутатора

Документирование и реализация функций безопасности порта.

Реализовать безопасность DHCP snooping .

Реализация PortFast и BPDU Guard

Проверка сквозной связанности.

Общие сведения и сценарий

Это комплексная лабораторная работа, нацеленная на повторение ранее изученных функций безопасности уровня 2.

Примечание: Маршрутизаторы, используемые в практических лабораторных работах CCNA, - это Cisco 4221 с Cisco IOS XE Release 16.9.3 (образ universalk9). В лабораторных работах используются коммутаторы Cisco Catalyst 2960 с Cisco IOS версии 15.0(2) (образ lanbasek9). Можно использовать другие маршрутизаторы, коммутаторы и версии Cisco IOS. В зависимости от модели устройства и версии Cisco IOS доступные команды и результаты их выполнения могут отличаться от тех, которые показаны в лабораторных работах. Правильные идентификаторы интерфейса см. в сводной таблице по интерфейсам маршрутизаторов в конце лабораторной работы.

Примечание: Убедитесь, что все настройки коммутатора удалены и загрузочная конфигурация отсутствует. Если вы не уверены, обратитесь к инструктору.

Необходимые ресурсы

1 Маршрутизатор (Cisco 4221 с универсальным образом Cisco IOS XE версии 16.9.3 или аналогичным)

2 коммутатора (Cisco 2960 с операционной системой Cisco IOS 15.0(2) (образ lanbasek9) или аналогичная модель)

2 ПК (ОС Windows с программой эмуляции терминалов, такой как Tera Term)

Консольные кабели для настройки устройств Cisco IOS через консольные порты.

Кабели Ethernet, расположенные в соответствии с топологией

Инструкции

Настройка основного сетевого устройства

Создайте сеть.

- Создайте сеть согласно топологии.

- Инициализация устройств

Настройте маршрутизатор R1.

      - Загрузите следующий конфигурационный скрипт на R1.

Откройте окно конфигурации

enable

configure terminal

hostname R1

no ip domain lookup

ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.9

ip dhcp excluded-address 192.168.10.201 192.168.10.202

ip dhcp relay information trust-all

!

ip dhcp pool Students

network 192.168.10.0 255.255.255.0

default-router 192.168.10.1

domain-name CCNA2.Lab-11.6.1

!

interface Loopback0

ip address 10.10.1.1 255.255.255.0

!

interface GigabitEthernet0/0/1

description Link to S1

ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

no shutdown

!

line con 0

logging synchronous

exec-timeout 0 0

      - Проверьте текущую конфигурацию на R1, используя следующую команду:

R1# show ip interface brief

- Убедитесь, что IP-адресация и интерфейсы находятся в состоянии up / up (при необходимости устраните неполадки).

Закройте окно настройки.

Настройка и проверка основных параметров коммутатора

      - Настройте имя хоста для коммутаторов S1 и S2.

Откройте окно конфигурации

      - Запретите нежелательный поиск в DNS.

      - Настройте описания интерфейса для портов, которые используются в S1 и S2.

Установите для шлюза по умолчанию для VLAN управления значение 192.168.10.1 на обоих коммутаторах.

Настройка сетей VLAN на коммутаторах.

Сконфигруриуйте VLAN 10.

Добавьте VLAN 10 на S1 и S2 и назовите VLAN - Management.

Сконфигруриуйте SVI для VLAN 10.

Настройте IP-адрес в соответствии с таблицей адресации для SVI для VLAN 10 на S1 и S2. Включите интерфейсы SVI и предоставьте описание для интерфейса.

Настройте VLAN 333 с именем Native на S1 и S2.

Настройте VLAN 999 с именем ParkingLot на S1 и S2.

Настройки безопасности коммутатора.

Релизация магистральных соединений 802.1Q.

Настройте все магистральные порты Fa0/1 на обоих коммутаторах для использования VLAN 333 в качестве native VLAN.

Убедитесь, что режим транкинга успешно настроен на всех коммутаторах.

S1# show interface trunk

Port Mode Encapsulation Status Native vlan

Fa0/1 on 802.1q trunking 333

Port Vlans allowed on trunk

Fa0/1 1-4094

Port Vlans allowed and active in management domain

Fa0/1 1,10,333,999

Port Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned

Fa0/1 1,10,333,999

S2# show interface trunk

Port Mode Encapsulation Status Native vlan

Fa0/1 on 802.1q trunking 333

Port Vlans allowed on trunk

Fa0/1 1-4094

Port Vlans allowed and active in management domain

Fa0/1 1,10,333,999

Port Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned

Fa0/1 1,10,333,999

Отключить согласование DTP F0/1 на S1 и S2.

Проверьте с помощью команды show interfaces.

S1# show interfaces f0/1 switchport | include Negotiation

Negotiation of Trunking: Off

S1# show interfaces f0/1 switchport | include Negotiation

Negotiation of Trunking: Off

Настройка портов доступа

На S1 настройте F0/5 и F0/6 в качестве портов доступа и свяжите их с VLAN 10.

На S2 настройте порт доступа Fa0/18 и свяжите его с VLAN 10.

Безопасность неиспользуемых портов коммутатора

На S1 и S2 переместите неиспользуемые порты из VLAN 1 в VLAN 999 и отключите неиспользуемые порты.

Убедитесь, что неиспользуемые порты отключены и связаны с VLAN 999, введя команду  show.

S1# show interfaces status

Port Name Status Vlan Duplex Speed Type

Fa0/1 Link to S2 connected trunk a-full a-100 10/100BaseTX

Fa0/2 disabled 999 auto auto 10/100BaseTX

Fa0/3 disabled 999 auto auto 10/100BaseTX

Fa0/4 disabled 999 auto auto 10/100BaseTX

Fa0/5 Link to R1 connected 10 a-full a-100 10/100BaseTX

Fa0/6 Link to PC-A connected 10 a-full a-100 10/100BaseTX

Fa0/7 disabled 999 auto auto 10/100BaseTX

Fa0/8 disabled 999 auto auto 10/100BaseTX

Fa0/9 disabled 999 auto auto 10/100BaseTX

Fa0/10 disabled 999 auto auto 10/100BaseTX

<output omitted>

S2# show interfaces status

Port Name Status Vlan Duplex Speed Type

Fa0/1 Link to S1 connected trunk a-full a-100 10/100BaseTX

Fa0/2 disabled 999 auto auto 10/100BaseTX

Fa0/3 disabled 999 auto auto 10/100BaseTX

<output omitted>

Fa0/14 disabled 999 auto auto 10/100BaseTX

Fa0/15 disabled 999 auto auto 10/100BaseTX

Fa0/16 disabled 999 auto auto 10/100BaseTX

Fa0/17 disabled 999 auto auto 10/100BaseTX

Fa0/18 Link to PC-B connected 10 a-full a-100 10/100BaseTX

Fa0/19 disabled 999 auto auto 10/100BaseTX

Fa0/20 disabled 999 auto auto 10/100BaseTX

Fa0/21 disabled 999 auto auto 10/100BaseTX

Fa0/22 disabled 999 auto auto 10/100BaseTX

Fa0/23 disabled 999 auto auto 10/100BaseTX

Fa0/24 disabled 999 auto auto 10/100BaseTX

Gi0/1 disabled 999 auto auto 10/100/1000BaseTX

Gi0/2 disabled 999 auto auto 10/100/1000BaseTX

Документирование и реализация функций безопасности порта.

Интерфейсы F0/6 на S1 и F0/18 на S2 настроены как порты доступа. На этом шаге вы также настроите безопасность портов на этих двух портах доступа.

На S1, введите команду show port-security interface f0/6  для отображения настроек по умолчанию безопасности порта для интерфейса F0/6. Запишите свои ответы ниже.

| Конфигурация безопасности порта по умолчанию |  |
| --- | --- |
| Функция | Настройка по умолчанию |
| Защита портов |  |
| Максимальное количество записей MAC-адресов |  |
| Режим проверки на нарушение безопасности |  |
| Aging Time |  |
| Aging Type |  |
| Secure Static Address Aging |  |
| Sticky MAC Address |  |

На S1 включите защиту порта на F0 / 6 со следующими настройками:

Максимальное количество записей MAC-адресов: 3

Режим безопасности: restrict

Aging time: 60 мин.

Aging type: неактивный

Verify port security on S1 F0/6.

S1# show port-security interface f0/6

Port Security : Enabled

Port Status : Secure-up

Violation Mode : Restrict

Aging Time : 60 mins

Aging Type : Inactivity

SecureStatic Address Aging : Disabled

Maximum MAC Addresses : 3

Total MAC Addresses : 1

Configured MAC Addresses : 0

Sticky MAC Addresses : 0

Last Source Address:Vlan : 0022.5646.3411:10

Security Violation Count : 0

S1# show port-security address

Secure Mac Address Table

-----------------------------------------------------------------------------

Vlan Mac Address Type Ports Remaining Age

(mins)

---- ----------- ---- ----- -------------

10 0022.5646.3411 SecureDynamic Fa0/6 60 (I)

-----------------------------------------------------------------------------

Total Addresses in System (excluding one mac per port) : 0

Max Addresses limit in System (excluding one mac per port) : 8192

Включите безопасность порта для F0 / 18 на S2. Настройте каждый активный порт доступа таким образом, чтобы он автоматически добавлял адреса МАС, изученные на этом порту, в текущую конфигурацию.

Настройте следующие параметры безопасности порта на S2 F / 18:

Максимальное количество записей MAC-адресов: 2

Тип безопасности: Protect

Aging time: 60 мин.

Проверка функции безопасности портов на S2 F0/18.

S2# show port-security interface f0/18

Port Security : Enabled

Port Status : Secure-up

Violation Mode : Protect

Aging Time : 60 mins

Aging Type : Absolute

SecureStatic Address Aging : Disabled

Maximum MAC Addresses : 2

Total MAC Addresses : 1

Configured MAC Addresses : 0

Sticky MAC Addresses : 0

Last Source Address:Vlan : 0022.5646.3413:10

Security Violation Count : 0

S2# show port-security address

Secure Mac Address Table

-----------------------------------------------------------------------------

Vlan Mac Address Type Ports Remaining Age

(mins)

---- ----------- ---- ----- -------------

10 0022.5646.3413 SecureSticky Fa0/18 -

-----------------------------------------------------------------------------

Total Addresses in System (excluding one mac per port) : 0

Max Addresses limit in System (excluding one mac per port) : 8192

Реализовать безопасность DHCP snooping.

На S2 включите DHCP snooping и настройте DHCP snooping во VLAN 10.

Настройте магистральные порты на S2 как доверенные порты.

Ограничьте ненадежный порт Fa0/18 на S2 пятью DHCP-пакетами в секунду.

Проверка DHCP Snooping на S2.

S2# show ip dhcp snooping

Switch DHCP snooping is enabled

DHCP snooping is configured on following VLANs:

10

DHCP snooping is operational on following VLANs:

10

DHCP snooping is configured on the following L3 Interfaces:

Insertion of option 82 is enabled

circuit-id default format: vlan-mod-port

remote-id: 0cd9.96d2.3f80 (MAC)

Option 82 on untrusted port is not allowed

Verification of hwaddr field is enabled

Verification of giaddr field is enabled

DHCP snooping trust/rate is configured on the following Interfaces:

Interface Trusted Allow option Rate limit (pps)

----------------------- ------- ------------ ----------------

FastEthernet0/1 yes yes unlimited

Custom circuit-ids:

FastEthernet0/18 no no 5

Custom circuit-ids:

В командной строке на PC-B освободите, а затем обновите IP-адрес.

C:\Users\Student> ipconfig /release

C:\Users\Student> ipconfig /renew

Проверьте привязку отслеживания DHCP с помощью команды show ip dhcp snooping binding.

S2# show ip dhcp snooping binding

MacIp адресAddress Lease(sec) Type VLAN Interface

------------------ --------------- ---------- ------------- ---- --------------------

00:50:56:90:D0:8E 192.168.10.11 86213 dhcp-snooping 10 FastEthernet0/18

Total number of bindings: 1

Реализация PortFast и BPDU Guard

Настройте PortFast на всех портах доступа, которые используются на обоих коммутаторах.

Включите защиту BPDU на портах доступа VLAN 10 S1 и S2, подключенных к PC-A и PC-B.

Убедитесь, что защита BPDU и PortFast включены на соответствующих портах.

S1# show spanning-tree interface f0/6 detail

Port 8 (FastEthernet0/6) of VLAN0010 is designated forwarding

Port path cost 19, Port priority 128, Port Identifier 128.6.

<output omitted for brevity>

Number of transitions to forwarding state: 1

The port is in the portfast mode

Link type is point-to-point by default

Bpdu guard is enabled

BPDU: sent 128, received 0

Проверьте наличие сквозного ⁪подключения.

Проверьте PING свзяь между всеми устройствами в таблице IP-адресации. В случае сбоя проверки связи может потребоваться отключить брандмауэр на хостах.

Закройте окно настройки.

Вопросы для повторения

С точки зрения безопасности порта на S2, почему нет значения таймера для оставшегося возраста в минутах, когда было сконфигурировано динамическое обучение - sticky?

Что касается безопасности порта на S2, если вы загружаете скрипт текущей конфигурации на S2, почему порту 18 на PC-B никогда не получит IP-адрес через DHCP?

Что касается безопасности порта, в чем разница между типом абсолютного устаревания и типом устаревание по неактивности?