Лабораторная работа. Настройка и проверка расширенных списков контроля доступа.

Топология

- Таблица адресации

| Устройство | Интерфейс | IP-адрес | Маска подсети | Шлюз по умолчанию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | G0/0/1 | — | — | — |
| R1 | G0/0/1.20 | 10.20.0.1 | 255.255.255.0 | — |
| R1 | G0/0/1.30 | 10.30.0.1 | 255.255.255.0 | — |
| R1 | G0/0/1.40 | 10.40.0.1 | 255.255.255.0 | — |
| R1 | G0/0/1.1000 | — | — | — |
| R1 | Loopback1 | 172.16.1.1 | 255.255.255.0 | — |
| R2 | G0/0/1 | 10.20.0.4 | 255.255.255.0 | — |
| S1 | VLAN 20 | 10.20.0.2 | 255.255.255.0 | 10.20.0.1 |
| S2 | VLAN 20 | 10.20.0.3 | 255.255.255.0 | 10.20.0.1 |
| PC-A | NIC | 10.30.0.10 | 255.255.255.0 | 10.30.0.1 |
| PC-B | NIC | 10.40.0.10 | 255.255.255.0 | 10.40.0.1 |

- Таблица VLAN

| VLAN | Имя | Назначенный интерфейс |
| --- | --- | --- |
| 20 | Management | S2: F0/5 |
| 30 | Operations | S1: F0/6 |
| 40 | Sales | S2: F0/18 |
| 999 | ParkingLot | S1: F0/2-4, F0/7-24, G0/1-2 S2: F0/2-4, F0/6-17, F0/19-24, G0/1-2 |
| 1000 | Собственная | — |

- Задачи

Часть 1. Создание сети и настройка основных параметров устройства

Часть 2. Настройка и проверка списков расширенного контроля доступа

- Общие сведения и сценарий

Вам было поручено настроить списки контроля доступа в сети небольшой компании. ACL являются одним из самых простых и прямых средств управления трафиком уровня 3. R1 будет размещать интернет-соединение (смоделированное интерфейсом Loopback 1) и предоставлять информацию о маршруте по умолчанию для R2. После завершения первоначальной настройки компания имеет некоторые конкретные требования к безопасности дорожного движения, которые вы несете ответственность за реализацию.

Примечание: Маршрутизаторы, используемые в практических лабораторных работах CCNA, - это Cisco 4221 с Cisco IOS XE Release 16.9.4 (образ universalk9). В лабораторных работах используются коммутаторы Cisco Catalyst 2960 с Cisco IOS версии 15.2(2) (образ lanbasek9). Можно использовать другие маршрутизаторы, коммутаторы и версии Cisco IOS. В зависимости от модели устройства и версии Cisco IOS доступные команды и результаты их выполнения могут отличаться от тех, которые показаны в лабораторных работах. Правильные идентификаторы интерфейса см. в сводной таблице по интерфейсам маршрутизаторов в конце лабораторной работы.

Примечание. Убедитесь, что у всех маршрутизаторов и коммутаторов была удалена начальная конфигурация. Если вы не уверены в этом, обратитесь к инструктору.

- Необходимые ресурсы

2 маршрутизатора (Cisco 4221 с универсальным образом Cisco IOS XE версии 16.9.4 или аналогичным)

2 коммутатора (Cisco 2960 с операционной системой Cisco IOS 15.2(2) (образ lanbasek9) или аналогичная модель)

2 ПК (ОС Windows с программой эмуляции терминалов, такой как Tera Term)

Консольные кабели для настройки устройств Cisco IOS через консольные порты.

Кабели Ethernet, расположенные в соответствии с топологией

Инструкции

Создание сети и настройка основных параметров устройства

Создайте сеть согласно топологии.

Подключите устройства, как показано в топологии, и подсоедините необходимые кабели.

Произведите базовую настройку маршрутизаторов.

Откройте окно конфигурации

Назначьте маршрутизатору имя устройства.

Отключите поиск DNS, чтобы предотвратить попытки маршрутизатора неверно преобразовывать введенные команды таким образом, как будто они являются именами узлов.

Назначьте class в качестве зашифрованного пароля привилегированного режима EXEC.

Назначьте cisco в качестве пароля консоли и включите вход в систему по паролю.

Назначьте cisco в качестве пароля VTY и включите вход в систему по паролю.

Зашифруйте открытые пароли.

Создайте баннер с предупреждением о запрете несанкционированного доступа к устройству.

Сохраните текущую конфигурацию в файл загрузочной конфигурации.

Закройте окно настройки.

Настройте базовые параметры каждого коммутатора.

Откройте окно конфигурации

Присвойте коммутатору имя устройства.

Отключите поиск DNS, чтобы предотвратить попытки маршрутизатора неверно преобразовывать введенные команды таким образом, как будто они являются именами узлов.

Назначьте class в качестве зашифрованного пароля привилегированного режима EXEC.

Назначьте cisco в качестве пароля консоли и включите вход в систему по паролю.

Назначьте cisco в качестве пароля VTY и включите вход в систему по паролю.

Зашифруйте открытые пароли.

Создайте баннер с предупреждением о запрете несанкционированного доступа к устройству.

Сохраните текущую конфигурацию в файл загрузочной конфигурации.

Закройте окно настройки.

Настройка сетей VLAN на коммутаторах.

Создайте сети VLAN на коммутаторах.

Откройте окно конфигурации

Создайте необходимые VLAN и назовите их на каждом коммутаторе из приведенной выше таблицы.

Настройте интерфейс управления и шлюз по умолчанию на каждом коммутаторе, используя информацию об IP-адресе в таблице адресации.

Назначьте все неиспользуемые порты коммутатора VLAN Parking Lot, настройте их для статического режима доступа и административно деактивируйте их.

- Примечание. Команда interface range полезна для выполнения этой задачи с помощью необходимого количества команд.

Назначьте сети VLAN соответствующим интерфейсам коммутатора.

Назначьте используемые порты соответствующей VLAN (указанной в таблице VLAN выше) и настройте их для режима статического доступа.

Выполните команду show vlan brief, чтобы убедиться, что сети VLAN назначены правильным интерфейсам.

Закройте окно настройки.

·Настройте транки (магистральные каналы).

Вручную настройте магистральный интерфейс F0/1.

Откройте окно конфигурации

Измените режим порта коммутатора на интерфейсе F0/1, чтобы принудительно создать магистральную связь. Не забудьте сделать это на обоих коммутаторах.

В рамках конфигурации транка установите для native vlan значение 1000 на обоих коммутаторах. При настройке двух интерфейсов для разных собственных VLAN сообщения об ошибках могут отображаться временно.

В качестве другой части конфигурации транка укажите, что VLAN 20, 30, 40 и 1000 разрешены в транке.

Выполните команду show interfaces trunk для проверки портов магистрали, собственной VLAN и разрешенных VLAN через магистраль.

Вручную настройте магистральный интерфейс F0/5 на коммутаторе S1.

Настройте интерфейс S1 F0/5 с теми же параметрами транка, что и F0/1. Это транк до маршрутизатора.

Сохраните текущую конфигурацию в файл загрузочной конфигурации.

Используйте команду show interfaces trunk для проверки настроек транка.

Закройте окно настройки.

Настройте маршрутизацию.

Настройка маршрутизации между сетями VLAN на R1.

Откройте окно конфигурации

Активируйте интерфейс G0/0/1 на маршрутизаторе.

Настройте подинтерфейсы для каждой VLAN, как указано в таблице IP-адресации. Все подинтерфейсы используют инкапсуляцию 802.1Q. Убедитесь, что подинтерфейс для собственной VLAN не имеет назначенного IP-адреса. Включите описание для каждого подинтерфейса.

Настройте интерфейс Loopback 1 на R1 с адресацией из приведенной выше таблицы.

С помощью команды show ip interface brief проверьте конфигурацию подынтерфейса.

Настройка интерфейса R2 g0/0/1 с использованием адреса из таблицы и маршрута по умолчанию с адресом следующего перехода 10.20.0.1

Закройте окно настройки.

Настройте удаленный доступ

Настройте все сетевые устройства для базовой поддержки SSH.

Откройте окно конфигурации

Создайте локального пользователя с именем пользователя SSHadmin и зашифрованным паролем $cisco123!

Используйте ccna-lab.com в качестве доменного имени.

Генерируйте криптоключи с помощью 1024 битного модуля.

Настройте первые пять линий VTY на каждом устройстве, чтобы поддерживать только SSH-соединения и с локальной аутентификацией.

Включите защищенные веб-службы с проверкой подлинности на R1.

Включите сервер HTTPS на R1.

R1(config)# ip http secure-server

Настройте R1 для проверки подлинности пользователей, пытающихся подключиться к веб-серверу.

R1(config)# ip http authentication local

Закройте окно настройки.

Проверка подключения

Настройте узлы ПК.

Адреса ПК можно посмотреть в таблице адресации.

Выполните следующие тесты. Эхозапрос должен пройти успешно.

- Примечание. Возможно, вам придется отключить брандмауэр ПК для работы ping

| От | Протокол | Назначение |
| --- | --- | --- |
| PC-A | Ping | 10.40.0.10 |
| PC-A | Ping | 10.20.0.1 |
| PC-B | Ping | 10.30.0.10 |
| PC-B | Ping | 10.20.0.1 |
| PC-B | Ping | 172.16.1.1 |
| PC-B | HTTPS | 10.20.0.1 |
| PC-B | HTTPS | 172.16.1.1 |
| PC-B | SSH | 10.20.0.1 |
| PC-B | SSH | 172.16.1.1 |

Настройка и проверка списков контроля доступа (ACL)

При проверке базового подключения компания требует реализации следующих политик безопасности:

Политика1. Сеть Sales не может использовать SSH в сети Management (но в  другие сети SSH разрешен).

Политика 2. Сеть Sales не имеет доступа к IP-адресам в сети Management с помощью любого веб-протокола (HTTP/HTTPS). Сеть Sales также не имеет доступа к интерфейсам R1 с помощью любого веб-протокола. Разрешён весь другой веб-трафик (обратите внимание — Сеть Sales  может получить доступ к интерфейсу Loopback 1 на R1).

Политика3. Сеть Sales не может отправлять эхо-запросы ICMP в сети Operations или Management. Разрешены эхо-запросы ICMP к другим адресатам.

Политика 4: Cеть Operations  не может отправлять ICMP эхозапросы в сеть Sales. Разрешены эхо-запросы ICMP к другим адресатам.

Проанализируйте требования к сети и политике безопасности для планирования реализации ACL.

Разработка и применение расширенных списков доступа, которые будут соответствовать требованиям политики безопасности.

Откройте окно конфигурации

Закройте окно настройки.

Убедитесь, что политики безопасности применяются развернутыми списками доступа.

Выполните следующие тесты. Ожидаемые результаты показаны в таблице:

| От | Протокол | Назначение | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| PC-A | Ping | 10.40.0.10 | Сбой |
| PC-A | Ping | 10.20.0.1 | Успех |
| PC-B | Ping | 10.30.0.10 | Сбой |
| PC-B | Ping | 10.20.0.1 | Сбой |
| PC-B | Ping | 172.16.1.1 | Успех |
| PC-B | HTTPS | 10.20.0.1 | Сбой |
| PC-B | HTTPS | 172.16.1.1 | Успех |
| PC-B | SSH | 10.20.0.4 | Сбой |
| PC-B | SSH | 172.16.1.1 | Успех |

Конец документа